ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування 10 (десяти) ліфтів |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 50750000-7 «Послуги з технічного обслуговування ліфтів» |
| Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування 10 (десяти) ліфтів (код ДК 021:2015: 50750000-7 «Послуги з технічного обслуговування ліфтів») |
| Обсяг надання послуг | 10 послуг |
| Місце надання послуг | м. Київ, Михайлівська площа, 1, вул. Велика Житомирська, 2 |
| Строк надання послуг | З дати підписання Договору по 31.12.2026 року (включно) |

Перелік та періодичність послуг з технічного обслуговування 10 (ліфтів) ліфтів

за адресами: м. Київ, Михайлівська пл., 1 та м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2

| Опис та предмет послуги | Склад послуг |
| --- | --- |
| Послуги які виконуються з періодичністю один раз на місяць |  |
| Машинне приміщення і устаткування: - устаткування машинного приміщення** - вентиляція, освітлення, обмеження доступу* - пристрої аварійної сигналізації** - лебідка головного приводу: канавки КВШ, робота гальм** - лебідка головного приводу: стан рами, тягові канати, стан гальмівних накладок* - обмежувач швидкості та його канат - стан кінцевих вимикачів. | огляд, перевірка технічного стану, чищення (за необхідністю), регулювання (за необхідністю) * - тільки огляд **- тільки огляд та перевірка |
| Шахта і устаткування шахти: - противага: кріплення башмаків, стан підвіски, стан відвідних блоків; - освітлення; - пристрої позиціювання; - цілісність двері шахти*; - устаткування приямку шахти; - натяжний пристрій; - викличні пости* |  |
| Кабіна і устаткування кабіни (без миття та чищення купе кабіни): - підвіска кабіни; - башмаки*; - стан пристроїв змащування напрямних; - кріплення підвісних канатів*; - робота режиму ревізії**; - освітлення кабіни; - механічні пристрої безпеки; - електричні пристрої безпеки; - пост наказів** | огляд, перевірка технічного стану, чищення (за необхідністю), регулювання (за необхідністю) * - тільки огляд **- тільки огляд та перевірка |
| Робота, шум, комфорт їзди, точність зупинки | Тестовий прогін ліфта в звичайному режимі |
| Послуги, які виконуються з періодичністю один раз у квартал |  |
| Машинне приміщення і устаткування: - устаткування машинного приміщення* - вентиляція, освітлення, блокування* - пристрої аварійної сигналізації - система керування: стан і робота всіх пристроїв** - система керування: кабелі та їх кріплення* - лебідка головного приводу: канавки КВШ, тягові канати, рівень масла, робота гальм, гальмові накладки - обмежувач швидкості та його канат | огляд, перевірка технічного стану, чищення (за необхідністю), регулювання (за необхідністю), змащувальні роботи по елементах, які потребують змащення. * - тільки огляд **- тільки перевірка |
| Шахта і устаткування шахти: - напрямні: штихмас, розвертання, кріплення. - противага; - підвісні кабелі; - пристрої позиціювання, уповільнення; - двері шахти**; - огляд стін шахти; - устаткування приямку шахти; - освітлення шахти; - буфери*; - викличні пости** | огляд, перевірка технічного стану, чищення (за необхідністю), регулювання (за необхідністю), змащувальні роботи по елементах, які потребують змащення. * - тільки огляд **- тільки огляд та перевірка |
| Кабіна і устаткування кабіни (без миття та чищення купе кабіни): - підвіска кабіни - башмаки* - стан пристроїв змащування напрямних* - кріплення підвісних канатів* - робота режиму ревізії** - купе кабіни* - підлога кабіни та її покриття* - освітлення кабіни - механічні пристрої безпеки - електричні пристрої безпеки - пост наказів** | огляд, перевірка технічного стану, чищення (за необхідністю), регулювання (за необхідністю), змащувальні роботи по елементах, які потребують змащення. * - тільки огляд **- тільки огляд та перевірка |
| Робота, шум, комфорт їзди, точність зупинки | Тестовий прогін ліфта во всіх режимах |
| Послуги аварійного типу (Виконуються після отримання виклику від диспетчерської служби протягом 60 хвилин при звичайній завантаженості доріг) |  |
| Визволення пасажирів в випадку позапланової зупинки ліфта | Визволення пасажирів. Пуск ліфта при відсутності необхідності виконання ремонтних робіт. |
| Послуги аварійного типу |  |
| Пуск ліфта після позапланової зупинки | Дрібні ремонтні роботи що не потребують значних витрат праці (до 1 люд./год.) та матеріальних ресурсів (до 100 грн) |