ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування та відновлення працездатності телекомунікаційного комплексу |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 50330000-7 «Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання» |
| Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування та відновлення працездатності телекомунікаційного комплексу (код ДК 021:2015: 50330000-7 «Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання») |
| Обсяг надання послуг | 1 послуга |
| Місце надання послуг | будівлі Міністерства закордонних справ України за адресами: м. Київ, площа Михайлівська, 1 та м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2. |
| Строк надання послуг | З дати підписання Договору по 31.12.2026 року (включно) |

- Перелік послуг

з технічного обслуговування та відновлення працездатності комунікаційного комплексу

| № п/п | Найменування Послуг | Періодичність надання Послуг |
| --- | --- | --- |
|  | Перевірка обладнання керування (Соrе) | Щомісяця, або у разі виникнення проблем |
|  | Перевірка стану портів керування та адміністрування | Щомісяця, або у разі виникнення проблем |
|  | Перевірка серверу сигналізації | 1 раз на 2 місяці |
|  | Перевірка плати аналогових з’єднань з спец. вузлом | 1 раз на 2 місяці |
|  | Аналіз стану системи синхронізації | 1 раз на 2 місяці |
|  | Перевірка плат цифрового інтерфейсу 2 Мб/с ISDN PRI2 з D–каналом і clock–контролером | 1 раз на 2 місяці |
|  | Перевірка плат аналогових абонентських ліній з можливістю впровадження індикації голосових повідомлень | 1 раз на 2 місяці |
|  | Перевірка плат цифрових абонентських ліній | 1 раз на 2 місяці |
|  | Контроль напруги живлення та струму споживання | 1 раз на 2 місяці |
|  | Перевірка стану акумуляторної батареї | 1 раз на 2 місяці |
|  | Контроль буферної напруги на акумуляторній батареї | 1 раз на 2 місяці |
|  | Контроль буферної напруги на елементах акумуляторної батареї | 1 раз на 2 місяці |
|  | Перевірка блоків живлення 5В, 12В,-12В,48В | 1 раз на 2 місяці |
|  | Відновлення працездатності силових пристроїв та блоків живлення кабінетів АТС CS 1000 з використанням комплектуючих, матеріалів та контрольно-вимірювального обладнання Виконавця | За вимогою Замовника |
|  | Контроль та архівування бази даних на зовнішній носій інформації | 1 раз на 6 місяців |
|  | Контроль пакетів коригуючих програм | 1 раз на 6 місяців |
|  | Усунення аварій на обладнанні або його ремонт | У разі виходу із ладу |
|  | Усунення проблем програмного забезпечення | При виникненні проблем з ПЗ |
|  | Проведення робіт з адміністрування | При запиті |
|  | Перевірка стану серверу взаємодії обладнання існуючої телефонної станції з мережею VOIP | 1 раз на 2 місяці, або у разі виникнення проблем |
|  | Перевірка плати медіа шлюзу TDM-IP | 1 раз на 2 місяці |
|  | Перевірка серверу обробки уніфікованих голосових повідомлень інтерактивного спілкування | 1 раз на 2 місяці, або у разі виникнення проблем |
|  | Перевірка інтегрованого автоінформатора | 1 раз на 2 місяці, або у разі виникнення проблем |
|  | Перевірка серверу Центру обробки викликів (ЦОВ) з програмним забезпеченням | 1 раз на 2 місяці, або у разі виникнення проблем |
|  | Перевірка серверу запису голосової інформації | 1 раз на 2 місяці, або у разі виникнення проблем |
|  | Перевірка серверу SMS повідомлень та електронних факсів | 1 раз на 2 місяці, або у разі виникнення проблем |
|  | Тренінг технічного персоналу з питань усунення технічних проблем, які виникали у процесі експлуатації комунікаційного комплексу | Після виникнення та усунення технічних проблем |

Перелік послуг з відновлення функціональних можливостей контакт центру перед початком поточних робіт з сервісної підтримки

- Забезпечення можливості підключення 12 операторів, або більше.

- Ведення хронологічної звітності та можливість спостереження роботи в режимі реального часу.

- Програвання інформаційних повідомлень клієнту під час очікування з’єднання з оператором в залежності від різних умов (тип виклику, стан черги и т. п.).

- Можливість автоматичного відтворення попередньо створених стандартних звукових файлів для зовнішніх абонентів.

- Моніторинг роботи в режимі реального часу:

- завантаженість операторів;

- завантаженість черг викликів;

- статуси операторів.

- Реєстрація оператора на робочому місці (login/logout/not ready).

- Підтримки різних статусів оператора: вільний, зайнятий, відсутній.

- Програмна зміна статусу оператора, якщо він не відповів на виклик, протягом заданого часу.

- Підтримку можливості обробки виклику після його завершення (заповнення форм та ін.).

- Забезпечення можливості Супервізора :

- прослуховування розмови в режимі реального часу;

- втручання в розмову;

- отримання інформації про операторів.

- Використання як IP, так і цифрових й аналогових терміналів

- Приймання та відправку коротких текстових повідомлень (SMS) (SMS конвертуються та передаються у вигляді повідомлень електронної пошти для подальшої обробки.

- Приймання та відправку факсимільних повідомлень. Зберігання факсимільних повідомлень у електронному вигляді для подальшої обробки.

- Організацію багаторівневих голосових меню. Вибір пунктів меню за допомогою DTMF команд.

- Запис та архівування голосової інформації при встановленні з’єднання з оператором.

- Пошук та відтворення записаної голосової інформації.

- Забезпечення функції видачі СOLLER ID інформації аналоговим телефонним пристроям на всіх внутрішніх аналогових портах цифрової комунікаційної системи.

- Забезпечення безперебійним живленням обладнання ядра контакт центру.

2. Учасник має надати гарантійний лист щодо підтримки роботи телекомунікаційних комплексів МЗС (Табл. 2) відповідно до потреб замовника (Табл. 1; Перелік послуг з відновлення функціональних можливостей контакт центру перед початком поточних робіт з сервісної підтримки).

Табл. 2 Перелік комунікаційного комплексу Замовника (Додаток 3 в Додатку 3)

- Обладнання комунікаційного комплексу за адресою м. Київ, Михайлівська площа, 1:

| № п/п | Назва обладнання, матеріалів | Одиниця виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система живлення комунікаційного комплексу | шт | 1 |
|  | Блок живлення 5В, 12В, -12В, 48В | шт | 6 |
|  | Комплект центрального процесора з запам’ятовуючим пристроєм оптичним передавачем та програмним забезпеченням | шт | 1 |
|  | Сервер сигналізації IBM x3350 з програмним забезпеченням | шт | 1 |
|  | Сервер NorteХ з програмним забезпеченням | шт | 1 |
|  | Сервер CPPM з програмним забезпеченням | шт | 1 |
|  | Комутатор Cisco SF220-24 | шт | 1 |
|  | Плата медіа шлюзу | шт | 1 |
|  | Плата оптичного приймача | шт | 4 |
|  | Плата цифрового інтерфейсу 2 Мб/с ISDN PRI2 з D–каналом і clock–контролером | шт | 1 |
|  | Плата цифрового інтерфейсу 2 Мб/с ISDN PRI2 з D–каналом | шт | 4 |
|  | Плата цифрових абонентських ліній | шт | 8 |
|  | Плата аналогових абонентських ліній з можливістю впровадження індикації голосових повідомлень | шт | 27 |
|  | Плата аналогових з’єднань з спец. вузлом XUT та міською телефонною мережею | шт | 4 |
|  | Система інтегрованого автоінформатора | шт | 1 |
|  | Сервер Центру обробки викликів (ЦОВ) з програмним забезпеченням | шт | 1 |
|  | Сервер запису голосової інформації | шт | 1 |

- Обладнання	комунікаційного	комплексу	за	адресою	м. Київ,	вул. Велика Житомирська, 2:

|  | Сервер обробки уніфікованих голосових повідомлень інтерактивного спілкування | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сервер SMS повідомлень та електронних факсів | шт | 1 |

- Учасник має надати лист-згоду на підписання проєкту договору.

4. Завірене підписом та печаткою надавача послуг зобов'язання (у довільній

формі) про те, що у разі отримання замовлення з боку Замовника, фахівці Виконавця повинні розпочати ремонтні роботи протягом 1 (однієї) години після отримання замовлення;

5. Завірену підписом та печаткою надавача послуг копію сертифіката інструктора Instructional technique for trainers, який сертифікований за програмою GBS;

6. Завірену підписом та печаткою копії сертифікатів виробників обладнання з експлуатації та технічної підтримки обладнання, яке входить в телекомунікаційний комплекс МЗС України, а саме:

- 25046А Core Technology (Базові технології);

- 25422А Features and Administration (Послуги та адміністрування);

- 25601А Networking Installation and Maintenance (Створення телефонної мережі. Інсталяція та сервісна підтримка);

- 35135 OTM 1/0 Web Services (Управління та адміністрування телефонної системи Web послуги);

7. Завірену підписом та печаткою надавача послуг копію сертифіката поглибленої технічної підтримки на рівні системного програмування обладнання, яке входить в телекомунікаційний комплекс МЗС України, а саме:

- 25072EN Customer Level Technical Support.